# Modul 8 opgave

Et kølefirma skal bygge et kombineret køle/frostanlæg med R134A for et skib til fart i Nordeuropa.

- Lav et forslag til rørdiagram/udstyr for anlægget med diverse ventiler, sikkerhed, pressostater, termostater og reguleringsautomatik

- Vis anlægget tegnet i et h-log p diagram

- Find nogle af automatik-komponenterne i Danfoss´s produktkatalog eller på deres hjemmeside og forslå indstillingsværdier.

Anlægget skal opfylde følgende krav:

- Et frostrum til temperaturer under – 20 oC (temperaturforskel på luft/kølemiddel 10 K)
Kuldeydelse 50 kW

- Et kølerum til temperatur på +8 oC (temperaturforskel på luft/kølemiddel 5 K)
Kuldeydelse 20 kW

- Et kølerum til temperatur på +3oC (temperaturforskel på luft/kølemiddel 5 K)
Kuldeydelse 15 kW

- Automatisk afrimning

- Vandkølet kondensator

- Sikkerhedsudstyr, herunder beskyttelse af elmotoren mod overlast ved opfyldning af rummene med ”varme” varer.

- Udstyr for automatisk drift.